.


             Obecné zastupiteľstvo  Lokca

na základe Zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v súlade s ustanoveniami § 27, odst. 3

Zákona č. 50/1976 Zb, v platnom znení a zákona č.  416/2001 Z.z.
    Všeobecne záväzné nariadenie

                  OBCE   LOKCA  č.   6 /2007

                                  o záväznej časti Územného plánu obce Lokca

              Ú v o d n é   u s t a n o v e n i a

Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväznú časť Územného plánu obce Lokca,  schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva v  Lokci  č 6. , zo dňa 12.10.2007

Rozsah platnosti

Nariadenie o záväznej časti Územného plánu obce Lokca platí pre časť katastrálneho územia obce Lokca, vymedzeného v textovej a grafickej časti uvedenej Územného plánu obce  Lokca.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

Z á v ä z n á    č a s ť   r i e š e n i a    Ú P N  o b c e    Lo k c a

V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení Zákona č. 479/2005 Z.z. súčasťou územného plánu je záväzná časť. Záväzná časť Územného plánu obce Lokca obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využitia územia vyjadrené vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb. 

Územný plán obce Lokca dokumentuje predstavu formulovania hmotovo - priestorovej  štruktúry jednotlivých komplexných jednotiek katastrálneho územia obce, zásad  funkčného  využitia, charakteru urbanistickej kompozície, dotváranie jednotlivých priestorov a spolupôsobenie prírodných faktorov v súlade so zadaním.

Prírodno-ekologický potenciál mikropriestoru obce Lokca  dá​va predpoklady pre optimálne fungovanie obce s veľkosťou do 3066  trvalých obyvateľov s ubytovacou  možnosťou ubytovania  do 376  lôžok, 230  stoličiek s návštevnosťou   v lete 300  návštevníkov a v zime 600 návštevníkov.
Návrh organizácie KÚ Lokca, % zastúpenie

	
	Východiskový stav (2005) v ha
	ÚPN-O

v ha
	Spolu

v ha

	Katastrálne územie
	2 419,6282
	
	2 419,6282

	Zastavané územie
	101,3292
	51,2086
	152,5378

	%
	4,1878
	
	6,3042

	Ostatné územie
	2318,299
	
	2267,0904

	%
	95,8122
	
	93,6958

	
	100,0000
	
	100,0000


Prognózovaný vývoj obyvateľov , domov a bytov v obci Lokca do 2040

	Rok 
	2001
	2005
	2020
	2040

	Počet obyvateľov 
	2166
	2190
	2736
	3066

	Počet domov 
	465
	  529
	529+193=722
	722+106=828

	Počet bytov 
	528
	  560
	560+156=716  
	716+95=811

	Obývanosť/obyv/byt/ 
	4,33
	3,90
	3,80
	3,70


2.18.1. Zásady a regulatívy  priestorového využívania celého riešeného územia

I. Katastrálne územie obce

je zložené zo zastavaného územia obce a ostatného územia obce. Ostatné územia katastra obce predstavuje plocha medzi hranicou zastavaného územia a hranicou katastrálneho územia obce. Obidve územia sú nerozlučne zviazané a ovplyvňované. Prírodný charakter ostatného územia je v protiklade s antropologickou činnosťou človeka v zastavanom území. Územný plán, založený na princípe optimalizácie možností viacfunkčného krajinného potenciálu, zmierňuje tieto protiklady. Dbá na zachovanie  ekologickej stability riešeného územia, diverzibility prírodných prvkov.  

Pre prehľadnejšie určenie regulatívov katastrálneho územia  obec Lokca bolo rozdelené na 55 zón. Rozdelenie katastrálneho územia a regulatívy vzťahujúce sa k týmto zónam sú zdokumentované na výkrese č. 7 Funkčné a priestorové usporiadanie katastrálneho územia v M 1:10 000.  
Riešené katastrálne územie obce Lokca je rozdelené na:

I. Zastavané územie obce (U01, U02, U03, U04, U05, 06, Z03, Z04, P07, P10 )

V súčasnosti je zastavané územie obce Lokca  legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vzťahujú sa na ňu odvody a zábery poľnohospodárskeho pôdy. V územnom pláne bude  navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce. Súčasné a navrhované hranice zastavaného  územia obce sú interpretované v grafickej časti územného plánu. Predpokladané možné rozšírenie zastavaného  územia obce je vymedzené plochami vhodnými na zástavbu.

Pre prehľadnejšie určenie regulatívov, urbanizované územie obce Lokca  bolo rozdelené na 23 regulovaných  priestorov,  z ktorých  21 je lokalizovaných v zastavanom území alebo v jeho blízkosti. Regulovaný priestor č 22 a č. 23 sú lokalizované vo voľnej prírode. 

Rozdelenie zastavaného územia a regulatívy vzťahujúce sa k týmto regulovaným priestorom sú zdokumentované na výkrese č. 4 – 6 v M 1:2 000.
II. Ostatné územia obce

Ostatné územie je územie, ktoré sa nachádza mimo existujúceho a navrhovaného územia obce Lokca. 

2.18.2. Zásady a regulatívy funkčného využívania celého riešeného územia

I. Katastrálne územie obce

Zásady funkčného využívania územia vyplývajú z funkčného členenia záujmového územia na relatívne homogénne plochy. Na uvedených plochách vyznačených aj vo výkrese platí rovnaký súbor podmienok funkčného využívania. Súbor funkcií, ktoré plôšky plnia je daný jednak historickým využívaním a jednak požiadavkami uplatnenými v rámci časového horizontu spracovávaného územného plánu. 

Pre prehľadnejšie určenie funkčných regulatívov, katastrálne územie  obec Lokca bolo rozdelené na 55 zón
Existujúce činnosti a využívanie plôch v rámci katastra sú kvôli jednoduchosti zobrazenia na mape delené na základe súčasnej štruktúry krajiny do nasledovných oblastí:

L – lesné hospodárstvo

D – dreviny a kroviny vo voľnej krajine(NDV - nelesná drevinová vegetácia)

P – lúčne a pasienkové hospodárstvo

S – špeciálne plochy (rašeliniská, mokrade, podmáčané plochy, vodné plochy, brehové porasty)

R – orná pôda

Z – záhrady a cintoríny

U – urbanizmus (bývanie, poľnohospodárska výroba, iná výroba, cestovný ruch)

N – narušené plochy (ČOV, skládky zemín, poľné hnojiská)

REGULATÍVY FUNKČNÉHO USPORIADANIA  KATASTRÁLNEHO územia: 

	P.č.
	OZNAČENIE

ZÓNY
	SKŠ
	CHVU
	CHKO
	USES
	OPVZ
	Zast.územie
	Výmera m2
	Percento výmery

	1
	L 01
	LES
	 
	 
	BK NR
	 
	 
	4296677
	17.60%

	2
	L 02
	LES
	 
	 
	BK NR
	2
	 
	464724
	1.90%

	3
	L 03
	LES
	 
	 
	IP
	 
	 
	69080
	0.28%

	4
	L 04
	LES
	008
	D
	IP
	 
	 
	563310
	2.31%

	5
	L 05
	LES
	008
	 D
	BK NR
	 
	 
	1476983
	6.05%

	6
	L 06
	LES
	008
	D
	BK NR
	 
	 
	3110382
	12.74%

	7
	D 01
	NDV
	 
	 
	BK NR
	 
	 
	478245
	1.96%

	8
	D 02
	NDV
	 
	 
	BK R
	 
	 
	210619
	0.86%

	9
	D 03
	NDV riedka
	 
	 
	IP
	 
	 
	123015
	0.50%

	10
	D 04
	NDV
	 
	 
	IP
	 
	 
	104430
	0.43%

	11
	D 05
	NDV špeciál
	 
	 
	 
	 
	 
	16681
	0.07%

	12
	D 06
	NDV
	 
	 
	 
	 
	 
	1336
	0.01%

	13
	D 07
	NDV PLOCHA
	008
	D
	IP
	 
	 
	161720
	0.66%

	14
	D 08
	NDV
	008
	D
	 
	 
	S, N
	11648
	0.05%

	15
	D 09
	NDV LÍNIA
	008
	D
	IP
	 
	 
	55207
	0.23%

	16
	D 10
	NDV riedka
	008
	D
	IP
	 
	 
	27132
	0.11%

	17
	D 11
	NDV 
	008
	D
	BK NR
	 
	 
	1440809
	5.90%

	18
	P 01
	PASIENOK
	 
	 
	 
	 
	 
	5375022
	22.02%

	19
	P 02
	PASIENOK
	 
	 
	BK R
	 
	 
	66432
	0.27%

	20
	P 03
	PASIENOK
	 
	 
	 
	 
	 
	5084
	0.02%

	21
	P 04
	PASIENOK
	 
	 
	IP
	 
	 
	15997
	0.07%

	22
	P 05
	PASIENOK
	 
	 
	 
	 
	N
	128073
	0.52%

	23
	P 06
	PASIENOK
	008 
	D
	 
	 
	 
	5797
	0.02%

	24
	P 07
	PASIENOK-rekreácia
	008
	D
	 
	 
	 N
	1463403
	6.00%

	25
	P 08
	PASIENOK
	008
	D
	 
	 
	S, N
	266694
	1.09%

	26
	P 09
	PASIENOK
	008
	D
	BK NR
	 
	 
	79888
	0.33%

	27
	P10
	PASIENOK- ski šport
	008
	D
	 
	 
	S, N 
	45944
	0.19%

	28
	Z 01
	ZÁHRADA
	 
	 
	 
	 
	S
	111344
	0.46%

	29
	Z 02
	ZÁHRADA
	 
	 
	 
	 
	N
	19402
	0.08%

	30
	Z 03
	ŠPORT–fut. ihrisko
	 
	 
	 
	 
	S
	46111
	0.19%

	31
	Z 04
	ZÁHRADNÁ OSADA
	008
	D
	 
	 
	 
	48437
	0.20%

	32
	R 01
	ORBA
	 
	 
	 
	 
	 
	1515480
	6.21%

	33
	R 02
	ORBA
	 
	 
	 
	 
	S
	33407
	0.14%

	34
	R 03 
	ORBA
	 
	 
	 
	 
	N
	123152
	0.50%

	35
	R 04
	ORBA
	008
	D
	 
	 
	 
	621512
	2.55%

	36
	S 01
	VODNÝ TOK
	 
	 
	BK M
	 
	 
	221385
	0.91%

	37
	S 02
	VODNÝ TOK
	 
	 
	BK R
	 
	 
	364679
	1.49%

	38
	S 03
	VODNÝ TOK
	 
	 
	 
	 
	 
	11914
	0.05%

	39
	S 04
	VODNÝ TOK
	 
	 
	BK M
	 
	S
	29281
	0.12%

	40
	S 05
	VODNÝ TOK
	 
	 
	BK NR
	 
	 
	33674
	0.14%

	41
	S 06
	VODNÝ TOK
	008
	D 
	BK NR
	 
	 
	6619
	0.03%

	42
	S 07
	VODNÝ TOK
	 008
	D
	BK NR
	 
	 
	61211
	0.25%

	43
	S 08
	VODNÝ TOK
	008
	D
	BK NR
	 
	 
	227397
	0.93%

	44
	U 01
	AGROFARMA - návrh
	 
	 
	 
	 
	N 
	10496
	0.04%

	45
	U 02
	DRUŽSTVO
	 
	 
	 
	 
	S
	121900
	0.50%

	46
	U 03
	BÝVANIE
	 
	 
	 
	 
	S
	554257
	2.27%

	47
	U 04 
	BÝVANIE
	 
	 
	 
	 
	N
	14341
	0.06%

	48
	U 05
	BÝVANIE
	 
	 
	 
	 
	S
	27419
	0.11%

	49
	U 06
	BÝVANIE
	008
	D
	 
	 
	N
	6058
	0.02%

	50
	U 07
	SAMOTA
	008
	D
	 
	 
	 
	1453
	0.01%

	51
	N 01
	POĽNÉ HNOJISKO
	 
	 
	 
	 
	 
	13802
	0.06%

	52
	N 02
	DOBYTOK zašľapané
	 
	 
	 
	 
	 
	28897
	0.12%

	53
	N 03 
	CESTA miestna
	 
	 
	 
	 
	 
	15930
	0.07%

	54
	N 04
	CESTA štátna
	 
	 
	 
	 
	 
	63302
	0.26%

	55
	N 05
	ČOV
	 
	 
	 
	 
	 
	8941
	0.04%


Vysvetlivky: 

CHVÚ – chránené vtáčie územie, 008 Horná Orava, 

CHKO – chránená krajinná oblasť Horná Orava, zóna D

ÚSES – územný systém ekologickej stability

BK NR – biokoridor nadregionálny

BK R   – biokoridor regionálny 

IP        – interakčný prvok

OPVZ – ochranné pásmo vodného zdroja 2. stupňa

Zastavané územie:   S – stav, N – návrh 
Riešené katastrálne územie obce Lokca je rozdelené na:

I. Zastavané územie obce

V súčasnosti je zastavané územie obce Lokca  legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Územný plán  navrhuje rozšírenie zastavaného územia obce. 

II. Ostatné územia obce

Ostatné územie je územie, ktoré sa nachádza mimo existujúceho a navrhovaného územia obce Lokca. 

I. Zastavané územie obce (U01, U02, U03, U04, U05, 06, Z03, Z04, P07, P10 )

Pre prehľadnejšie určenie funkčných a priestorových regulatívov, urbanizované územie obce Lokca  bolo rozdelené na 23 regulovaných  priestorov,  z ktorých  21 je lokalizovaných v zastavanom území alebo v jeho blízkosti. Regulovaný priestor č 22 a č. 23 sú lokalizované vo voľnej prírode. 

návrh  FUNKČNÝCH A PRIESTOROVÝCH  REGULATÍVOV  Zastavaného územia:

Regulovaný priestor  01

	Ohraničenie RP 
	Pri vstupe do obce od Vasiľova, vpravo od cesty I/78 (nové ulice H a G)

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Poľnohospodárska pôda 

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI),

	
	smerné
	Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)), drobná výroba a služby (DVS)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z)

	priestorová

forma
	súčasné
	Nezastavané územie 

	
	navrhované
	Uličná zástavba nízkopodlažná

	
	poznámky
	-

	Parciálne regulatívy


	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  hospodárske objekty. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou komunikácii a technickej infraštruktúry


Regulovaný priestor  02

	Ohraničenie RP 
	Pri vstupe do obce od Vasiľova, vpravo od cesty I/78  a RP 01

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Poľnohospodárska pôda 

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI),

	
	smerné
	Drobná poľnohospodárska výroba  (DPHV) 

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z)

	priestorová

forma
	súčasné
	Nezastavané územie

	
	navrhované
	Uličná zástavba nízkopodlažná

	
	poznámky
	-

	Parciálne regulatívy


	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  hospodárske objektyPri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou komunikácii a technickej infraštruktúry


Regulovaný priestor  03

	Ohraničenie RP 
	Južná časť zastavaného územia obce, medzi ulicou Q a Domašnym potokom 

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Zastavané územie

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

Brehová zeleň (BZ) – 6 m  ochranné pásmo okolo potoka

	
	smerné
	Drobná poľnohospodárska výroba  (DPHV) 

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z)

	priestorová

forma
	súčasné
	Zastavané územie

	
	navrhované
	Uličná zástavba nízkopodlažná

	
	poznámky
	Udržiavať čistotu koryta potoka

	Parciálne regulatívy

(nezastaviteľné územia)
	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako  hospodárske objekty. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Územie je využívané na 90 %


Regulovaný priestor  04

	Ohraničenie RP 
	Južne od stredu obce, medzi ulicami E, K, I  

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

Bývanie hromadné v bytových domoch (BH)

Občianska vybavenosť nekomerčná – ZŠ

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

	
	smerné
	Vybavenosť komerčná a nekomerčná

Čiastočne prístupná zeleň (ČPZ)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Plochy okolo objektov upraviť zeleňou

	priestorová

forma
	súčasné
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	navrhované
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	poznámky
	Nezastaviteľné ochranné pásmo pozdĺž elektrického vedenia VN 

	Parciálne regulatívy
	Upraviť priestor pred vstupom do areálu školy

Dosadiť zeleň v areáli školy.

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Územie je využívané na 90 %


Regulovaný priestor  05

	Ohraničenie RP 
	Vpravo od cesty I/7, medzi ulicami E, I, J a K 

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Zastavané územie

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

	
	smerné
	Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)), drobná výroba a služby (DVS)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z)

	priestorová

forma
	súčasné
	Zastavané územie

	
	navrhované
	Uličná zástavba nízkopodlažná

	
	poznámky
	Od cesty I/78 zachovať potrebný odstup

	Parciálne regulatívy


	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže

Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape 


Regulovaný priestor  06

	Ohraničenie RP 
	V strede obce, okolo potoka, medzi ulicami C a K

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Vodný tok, verejná zeleň (VZ), niekoľko schátralých objektov

	
	záväzné
	Vodný tok, verejná zeleň (VZ),

	
	smerné
	Vybavenosť komerčná a nekomerčná

Detské ihriská a oddychové priestory, brehová zeleň (BZ) a verejná zeleň (VZ)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

Individuálne a radové garáže

	
	poznámka
	Plochy okolo objektov upraviť parkovou zeleňou

	priestorová

forma
	súčasné
	nezastavané

	
	navrhované
	Solitérna zástavba nízkopodlažná

	
	poznámky
	Prestavať schátralé  objekty na trvalé zariadenia

	Parciálne regulatívy
	Upraviť priestor okolo potoka

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Regulovaný priestor začať realizovať v prvej etape


Regulovaný priestor  07

	Ohraničenie RP 
	Vľavo od cesty I/7, medzi ulicami C, L, N 

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Zastavané územie

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI), bývanie hromadné (BH)

Obvodné zdravotné stredisko

	
	smerné
	Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI))

Zastávka SAD (TDV)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z)

	priestorová

forma
	súčasné
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	navrhované
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	poznámky
	Od cesty I/78 zachovať potrebný odstup

	Parciálne regulatívy


	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže

Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape 


Regulovaný priestor  08

	Ohraničenie RP 
	Vpravo od cesty I/7, medzi ulicami C, M. N 

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Zastavané územie

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)),

	
	smerné
	Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)), drobná výroba a služby (DVS)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z)

	priestorová

forma
	súčasné
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	navrhované
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	poznámky
	Od cesty I/78 zachovať potrebný odstup

	Parciálne regulatívy


	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže

Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape 


Regulovaný priestor  09

	Ohraničenie RP 
	Východne od obecného úradu, medzi ulicami C3, Q a N

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)),

Verejná zeleň  (VZ)

	
	záväzné
	Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)),

	
	smerné
	Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)), drobná výroba a služby (DVS),  parkoviská

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Plochy okolo objektov upraviť parkovou zeleňou

	priestorová

forma
	súčasné
	Solitérna zástavba strednopodlažná

	
	navrhované
	Solitérna zástavba strednopodlažná

	
	poznámky
	Rozšíriť cintorín

	Parciálne regulatívy
	Udržiavať verejne prístupnú zeleň v areáli kostola a cintorína,

Architektonizovať jestvujúce výrobné a skladové objekty 

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Územie začať zastavovať v prvej etape


Regulovaný priestor  10

	Ohraničenie RP 
	Západne od poľnohospodárskeho dvora, medzi ulicami Q, Y, W, N, X a V 

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

Nezastavané

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)



	
	smerné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

Drobná poľnohospodárska výroba (DPHV)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Plochy okolo objektov upraviť zeleňou

	priestorová

forma
	súčasné
	Solitérna zástavba nízkopodlažná

	
	navrhované
	Solitérna zástavba nízkopodlažná

	
	poznámky
	-

	Parciálne regulatívy
	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže

Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou komunikácii a technickej infraštruktúry. Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape 


Regulovaný priestor  11

	Ohraničenie RP 
	Juhozápadne od Poľnohospodárskeho dvora, juhovýchodne od ulice X

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Nezastavané

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch(BI)

	
	smerné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI, BIf)

Stredná a drobná poľnohospodárska výroba (SPHV, DPHV)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Plochy okolo objektov upraviť izolačnou zeleňou (IZ)

	priestorová

forma
	súčasné
	Solitérna zástavba nízkopodlažná

	
	navrhované
	Solitérna zástavba nízkopodlažná

	
	poznámky
	-

	Parciálne regulatívy
	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať garáže a stredne veľké poľnohospodárske objekty. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape 


Regulovaný priestor  12

	Ohraničenie RP 
	Severovýchodne od cintorína, medzi ulicami N, O a C3

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)



	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

	
	smerné
	Drobná poľnohospodárska výroba (DPHV)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná

Individuálne a radové garáže

	
	poznámka
	Plochy okolo objektov upraviť parkovou zeleňou

	priestorová

forma
	súčasné
	Solitérna zástavba nízkopodlažná

	
	navrhované
	Solitérna zástavba nízkopodlažná

	
	poznámky
	-

	Parciálne regulatívy
	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Územie sa bude urbanizovať v druhej etape


Regulovaný priestor  13

	Ohraničenie RP 
	Severovýchodne od cintorína, medzi ulicami O a C3

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)



	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)



	
	smerné
	Drobná poľnohospodárska výroba (DPHV)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná

Individuálne a radové garáže

	
	poznámka
	Plochy okolo objektov upraviť parkovou zeleňou

	priestorová

forma
	súčasné
	Solitérna zástavba nízkopodlažná

	
	navrhované
	Solitérna zástavba nízkopodlažná

	
	poznámky
	-

	Parciálne regulatívy
	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Územie sa bude urbanizovať v druhej etape


Regulovaný priestor  14

	Ohraničenie RP 
	Vpravo od cesty I/7, medzi ulicami N, O, C3 a I/78 

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Zastavané územie

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

	
	smerné
	Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z)

	priestorová

forma
	súčasné
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	navrhované
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	poznámky
	Od cesty I/78 zachovať potrebný odstup

	Parciálne regulatívy


	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v II. etape 


Regulovaný priestor  15

	Ohraničenie RP 
	Vpravo od cesty I/78, medzi ulicami O, S1, S, C3 a I/78 

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Zastavané územie

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

	
	smerné
	Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)), drobná výroba a služby (DVS)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z)

	priestorová

forma
	súčasné
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	navrhované
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	poznámky
	Od cesty I/78 zachovať potrebný odstup

	Parciálne regulatívy


	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou komunikácii a technickej infraštruktúry

Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v II. etape 


Regulovaný priestor  16

	Ohraničenie RP
	Severne od zastavaného územia obce, medzi ulicami II/520 a I/78 a R

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)),

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

	
	smerné
	Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)), drobná výroba a služby (DVS)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z)

	priestorová

forma
	súčasné
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	navrhované
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	poznámky
	-

	Parciálne regulatívy
	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou komunikácii a technickej infraštruktúry

Navrhovanú zástavbu realizovať v II. etape


Regulovaný priestor  17

	Ohraničenie RP 
	Južne d cesty II/520 , medzi ulicami C1, O, P 

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Zastavané územie

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

	
	smerné
	Drobná výroba a služby (DVS)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z)

	priestorová

forma
	súčasné
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	navrhované
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	poznámky
	Od cesty II/520 zachovať potrebný odstup

	Parciálne regulatívy


	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže.Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v II. etape 


Regulovaný priestor  18

	Ohraničenie RP
	Medzi vodným tokom Hruštínka a ulicou C1

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

	
	smerné
	Drobná výroba a služby (DVS)

technická a dopravná vybavenosť (TDV)

	
	zakázané
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z)

	priestorová

forma
	súčasné
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	navrhované
	Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná

	
	poznámky
	Od vodného toku Hruštínka zachovať potrebný odstup 6 m

	Parciálne regulatívy
	V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže.Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v II. etape 


Regulovaný priestor  19

	Ohraničenie RP
	Na sever od jestvujúcej Severnej ulice + ulica Ab + ulica Aa

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Priemyselné areály(PR),

	
	záväzné
	Priemyselné areály(PR),

	
	smerné
	Bývanie individuálne (BI)

Technická a dopravná vybavenosť 

	
	zakázané
	Bývanie hromadné (BH), OV ako napr. zdravotníctvo

	
	poznámka
	Plochy okolo objektov upraviť izolačnou zeleňou (IZ)

	priestorová

forma
	súčasné
	Solitérna zástavba strednopodlažná

	
	navrhované
	Solitérna zástavba strednopodlažná

	
	poznámky
	Zachovať odstup od vodných tokov – 6 m a od cesty II/520

	Parciálne regulatívy
	Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v II. etape


Regulovaný priestor  20

	Ohraničenie RP 
	V okolí futbalového ihriska


	funkčné využitie územia
	súčasné
	Športový areál  

	
	záväzné
	Rekreačno-športový areál (ŠR),

	
	smerné
	Občianska vybavenosť – ubytovanie, stravovanie, fitnes (OV)

Parkoviská(TDV), lesoparková úprava (VZ)

	
	zakázané
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV),  bývanie (BI, BH)

	
	poznámka
	Plochy okolo objektov upraviť parkovou zeleňou

	priestorová

forma
	súčasné
	Solitérna zástavba strednopodlažná

	
	navrhované
	Solitérna zástavba strednopodlažná

	
	poznámky
	-

	Parciálne regulatívy
	Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem oplotení z bezpečnostných dôvodov (objekty technickej infraštruktúry).

Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny.

Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou komunikácii a technickej infraštruktúry

Areál začať realizovať v prvej a druhej etape


Regulovaný priestor  21

	Ohraničenie RP 
	Východne od vodného toku Hruštínka, západne od ulice C1 

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Zastavané územie

	
	záväzné
	Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI)

Brehová zeleň okolo vodného toku Hruštínka

	
	smerné
	Šport a rekreácia (ŠR)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV)

	
	poznámka
	Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z)

	priestorová

forma
	súčasné
	Uličná nízkopodlažná zástavba 

	
	navrhované
	Uličná nízkopodlažná zástavba 

	
	poznámky
	Od vodného toku zachovať potrebný odstup 6 m a odstup od elektrického  vedenia VN – 10 m od osi krajného vodiča

	Parciálne regulatívy


	Pri zlučovaní viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v II. etape 


Regulovaný priestor  22

	Ohraničenie RP
	Juhozápadne od športového areálu, smerom do Vasiľova 

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Poľnohospodárska pôda

	
	hlavné

doporučené
	Drobná poľnohospodárska výroba – chov koní (DPHV)



	
	doplnkové

doporučené
	Občianska vybavenosť komerčná -jazdiareň, reštaurácia, ubytovanie(OV)  

Izolačná zeleň (IZ)

	
	neprípustné
	Bytová výstavba individuálna a hromadná(BI, BH),

Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná(PR, PHV)

Individuálne a radové garáže (TDV)

	
	poznámka
	Plochy okolo objektov upraviť izolačnou zeleňou

	priestorová

forma
	súčasné
	Nezastavané územie

	
	navrhované
	Solitérna zástavba strednopodlažná

	
	poznámky
	Zabezpečiť chov koní so splnením všetkých hyg. požiadaviek

	Parciálne regulatívy
	Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem oplotení z bezpečnostných dôvodov (objekty technickej infraštruktúry).

Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny.

Zachovať ráz oravskej architektúry

Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou komunikácii a technickej infraštruktúry

Areál začať realizovať v prvej etape


Regulovaný priestor  23

	Ohraničenie RP 
	Na sever od cesty II/520

	funkčné využitie územia
	súčasné
	Šport a rekreácia – lyžiarsky vlek a zjazdovka (ŠR), 

	
	záväzné
	Šport a rekreácia – lyžiarske vleky a zjazdovky (ŠR),

	
	smerné
	Občianska vybavenosť komerčná – ubytovanie, stravovanie, šport (OV)

Parkovisko (TDV)

	
	neprípustné
	Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, individuálne a hromadné  bývanie

Individuálne a radové garáže

	
	poznámka
	Plochy okolo objektov upraviť a vysadiť zeleň

	priestorová

forma
	súčasné
	Solitérna zástavba nízkopodlažná

	
	navrhované
	Solitérna zástavba nízkopodlažná, 

	
	poznámky
	Prestavať provizórne objekty na trvalé zariadenia, objekty nesmú zasahovať do vodných tokov a sprievodných brehových porastov

	Parciálne regulatívy
	Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem oplotení z bezpečnostných dôvodov (objekty technickej infraštruktúry).

Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny.

Zachovať ráz oravskej architektúry 

Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia

	Regulatív postupnosti využívania územia
	Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou komunikácii a technickej infraštruktúry. Areál začať realizovať v prvej etape


ZOZNAM HLAVNÝCH FUNKCIÍ:

BI 
Bývanie individuálne

BH
Bývanie hromadné

Bf
Bývanie - agrofarmy 

OV(SI)
Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra

TDV
Technická a dopravná vybavenosť – parkoviská, garáže, zastávka SAD

PR
Priemyselný areál

DVS
Drobná výroba a služby

PHV
Poľnohospodárska výroba

DPHV
Drobná poľnohospodárska výroba

ŠR
Šport a rekreácia

Z 
Zeleň (VZ - Verejná zeleň, BZ - Brehová zeleň, IZ - Izolačná zeleň)

2.18.3. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie plôch jednotlivých komplexných jednotiek a intenzitu ich využitia,

Stanovenie regulačných opatrení navrhovanej výstavby je  vlastne abstrahovanie koncepčného riešenia a jeho formovanie do jednoznačne stanoviteľných prvkov pre riade​nie územného rozvoja konkrétneho vymedzeného územia. 

OBEC LOKCA - Charakter územia (plochy) a výš. reg. nových objektov v navrh. lokalitách ( viď. výkres č. 3):
Medzi ďalšie regulačných opatrení navrhovanej výstavby sú priestorové regulatívy , ktoré stanovujú základnú  charakteristiku tvorby uličných priestorov a celkovej  objemovo - priestorovej štruktúry definovaním jednotlivých kompozično - priestorových prvkov. Sú to:

a/ - uličná čiara definuje vymedzenie uličného priestoru  z hľadiska priestorovo - prevádzkovej dimenzie 

b/ - odstupy od susedných stavieb – 7 m medzi objektmi, určenými na bývanie(môže sa za určitých podmienok znížiť na 4 m ak nie sú do preluky orientované okná z obytných miestností), odstupy ostatných objektov podľa PO.

c/ - odstupy od hraníc pozemkov – min 2 m, optm. 3 m.

d/ - stavebná čiara (opt. 6 m) definuje hraničnú polohu objektu  podľa konkrétnej situácie, presnú polohu určí stavebný úrad,

e/ - počet podlaží –  rodinné domy - 1 nadzemné podlažie + podkrovie (suterén môže byť zvýšený o ½ podlažia nad terén),

f/ - tvar strechy – šikmá (sedlová, pultová, manzardová) pričom sa doporučuje zachovať charakter regionálnej architektúry, prípadne materiál a štylizácia architektonických tvaroslovných prvkov Oravy,

g/ - orientácia dopravno - obslužných vstupov - daná  trasou obslužných komunikácii.

2.18.4.  Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia a výroby

V období realizácie územného plánu navrhujeme zamerať  na kapacitné a štrukturálne dobudovanie základnej vybavenosti a na zatraktívnenie obce  pre trvale žijúcich obyvateľov a pre turistov a rekreantov.

A. Školstvo 

Možnosť rozšírenia základnej školy (435 žiakov) a materskej školy(71 žiakov) sa javí nadstavbou jestvujúcej budovy a využitím podkrovných priestorov. 

Zabezpečiť rekonštrukciu  školských objektov- zateplenie a výmena okien a dverí.

B.  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Plán, výhľad

V I. etape bude postačovať existujúca občianska vybavenosť.  V II.  etape s rastom počtu obyvateľov vzniknú súkromné ambulancie, predpokladáme hlavne vznik ambulancií všeobecného a zubného lekára.

C. Správa a riadenie

Plán, výhľad

V I. etape bude postačovať existujúca občianska vybavenosť.  V II.  etape s rastom počtu obyvateľov vznikne potreba rošíriť prevádzku pošty o 2 zamestnancov.

D. Ochrana pred požiarom

Plán, výhľad

V I. etape bude postačovať existujúca požiarna zbrojnica(150 m2)  V II.  etape s rastom počtu obyvateľov bude potrebné pristavať jestvujúci objekt.

 E.OSVETA

Plán, výhľad

- Rozšíriť priestory a vybavenie knižnice,

- V návrhovom období v projekčne pripravenom kultúrnom dome sa zriadi klub dôchodcov, klub mladých a klub politických organizácii.

F.TELOVÝCHOVA  A  ŠPORT 

Plán, výhľad

- územný plán rieši rozšírenie športového areálu futbalového ihriska o nové plochy, napr. tenisové ihriská.

-  v jestvujúcom  Lyžiarskom stredisku Kýčera navrhujeme 1 lyžiarsky vlek – 500 m a 1 detský vlek 300 m.
G.KULTÚRNE ZARIADENIA 

Plán, výhľad

- zrekonštruovať existujúci  kultúrny dom, vytvoriť nové klubové priestory, 

- národné kultúrne pamiatky podliehajú ochrane podľa zákonač.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu(pamiatkový zákon) a akékoľvek opravy a zásahy do stavebnotechnickej podstaty je potrebné odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom Žilina, pracovisko Ružomberok.
- podľa pamiatkového zákona § 40 v súlade s § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom poriadku v znení neskorších predpisov každý občan, ktorý objeví pri stavebnej činnosti akýkoľvek archeologický nález je povinný ho ohlásiť.

H.MALOOBCHOD 

Plán, výhľad

- územný plán v návrhovom období  rieši priestor pre Obecným úradom, verejný priestor popri Domašnom potoku v strede obce a prestavbu domov okolo cesty I/78 , kde navrhujeme výstavbu polyfunkčných domov s cca 2 predajňami(2 x á 80 m2)

I.VEREJNÉ UBYTOVANIE
Plán, výhľad

· územný plán navrhuje realizáciu 356 lôžok, čím sa zvýši počet lôžok z 20 na  376, v týchto zariadeniach:

· Penzión č. 1, penzión č. 2, penzión č. 3 pri  ihrisku so 60 lôžkami,

· Turistická ubytovňa na ihrisku s 20 lôžkami,

· realizáciu turistickej informačnej kancelárie,

· realizáciu ubytovania v rámci Agroturistického areálu s 50 lôžkami,

· realizáciu rekreačných domov Pčelovo – 20x5= 100lôžok,

· realizáciu rekreačných domov Kýčera – 100x5= 50lôžok,

· realizáciu polyfunkčných domov popri ceste I/78 – 4x4= 16 lôžok.

J.VEREJNÉ STRAVOVANIE
Plán, výhľad

Plán, výhľad

· územný plán navrhuje realizáciu 190 stoličiek, čím sa zvýši jestvujúca kapacita – 140 stoličiek na230 stoličiek, v týchto zariadeniach:

· Pohostinstvo Jednota - + 75 stoličiek,

· Hostinec u Kováča - + 80  stoličiek,

· Richtárska krčma - + 65 stoličiek,

· bufet Lyžiarsky areál Pčelovo - 30 stoličiek.

-      penzióny a polyfunkčné domy - + 110 stoličiek

K.SLUŽBY
Plán, výhľad

· územný plán rieši realizáciu domu služieb v Ústredí (napr. oprava obuvi)– 9 pracovných miest,

· rozšírenie cintorína o cca 100hrobov(1000 m2),

· realizáciu polyfunkčných domov – cca 5 pracovných miest,

· tržnica – 10 pracovných stolov

L.FINANČNĚ SLUŽBY
Plán, výhľad 

      -       územný plán v návrhovom období uvažuje 1 novým bankovým zariadením (pobočka niektorej banky).

2.18.5. Zásady a regulatívy umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia

Regulatívy dopravné

Dopravná koncepcia zabezpečí

- rekonštrukciu cesty I/78(návrh),

- rekonštrukcie  cesty II/520, 

- rekonštrukcia ostatných miestnych komunikácii,

- realizácia navrhovaných miestnych komunikácií a parkovísk,

- realizácia preložky cesty I/78 /výhľad)a dvoch malých okružných križovatiek (MOK),

- vybudovanie cyklistických trás

- inžinierske siete, ktoré križujú cesty, budú riešené kolmým križovaním pretláčania v chráničkách dostatočnej dĺžky, technický problém pretláčania sa bude odsúhlasovať s SSC – Správa a údržba Dolný Kubín, trasy inžinierskych sietí viesť mimo mostných objektov, vzhľadom na problémy, ktoré následne vznikajú pri rekonštrukciách a prestavbách.

Regulatívy vodného hospodárstva a kanalizácie

Rozvod pitnej vody

- realizácia skupinového vodovodu  a vodojemu 2 x150 m3,
- rozšírenie rozvodov vody.

Splašková kanalizácia

- zrealizuje sa navrhované rozvody splaškovej kanalizácie, 

- jestvujúcu a navrhovanú splaškovú kanalizáciu zaústiť spoločnej kanalizácie  so zaústením do ČOV v Námestove.
Dažďová kanalizácia

- odvedenie dažďových vôd zo spevných plôch sa navrhuje na terén a z časti do splaškovej kanalizácie(parkoviská),

- dažďové vody z parkovísk sa predčistia v zostavách lapačov ropných látok.

Regulatívy rozvodov elektrickej energie a dátových rozvodov

Pre zabezpečenie zásobovania obce elektrickou energiou je potrebné:

- rozšírenie rozvodu elektrickej energie

- vybudovanie 4 navrhovaných transformátorových staníc (TS) a zokruhovanie elektrických rozvodov VN

TS 13  -  Pčelovo  -  RP 23


TS 14  -  Ulica A   -  RP 14

TS 15  -  Ulica  Z  -  RP 10

TS 16  -  Ulica  H  -  RP 01

Regulatívy rozvodov plynu

Pre zabezpečenie navrhovaného zásobovania plynom je potrebné:

- pripraviť podmienky na realizáciu plynofikácie v obci podľa návrhu územného plánu.

 Bezpečnosť a životné prostredie

-v spolupráci s pracovníkmi ochrany prírody označiť stromy, ktoré bude prípadne nutné odstrániť a v prípade nevyhnutného  výrubu postupovať podľa vyhlášky zák. MŽP SR č. 543/2002 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia  a vodných tokov, ochrane životného prostredia,

- zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť výkop rýh a jám a označiť výstražnými nápismi,

- čistiť dopravné a ostatné mechanizmy pri výjazde na  obslužnú komunikáciu,- všetky zemné práce a trasy potrubí realizovať citlivo najmä s ohľadom na existujúce lesné porasty,

v maximálne možnej miere minimalizovať výrub lesných a iných porastov, t.j. v prípade potreby realizovať zemné  práce aj ručne,

2.18.6.  Zásady a regulatívy zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene

KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY- zásady a regulatívy

- Národné kultúrne pamiatky podliehajú ochrane podľa zákonač.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu(pamiatkový zákon) a akékoľvek opravy a zásahy do stavebnotechnickej podstaty je potrebné odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom Žilina, pracovisko Ružomberok.

- Podľa pamiatkového zákona § 40 v súlade s § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom poriadku v znení neskorších predpisov každý občan, ktorý objeví pri stavebnej činnosti akýkoľvek archeologický nález je povinný ho ohlásiť.

Národné kultúrne pamiatky sú dokladom historických udalostí a staviteľského majstrovstva obyvateľov Lokca, preto je potrebné zabezpečiť maximálnu ochranu a nepoškodzovať ich bezprostredné okolie. 

V riešenom území sa nachádzajú tieto kultúrne pamiatky, evidované v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu:
· Rímsko-katolícky kostol sv. Trojice ( evid. č. ÚZPF 229/1)

· Stĺp sv. Jána Nepomuckého ( evid.č. ÚZPF 229/2)..
 PRÍRODNÉ ZDROJE – zásady a regulatívy

-  ochrana lesných zdrojov 

Lesy v katastri sa podľa ÚHDP nachádzajú na výmere 978,5468 ha a z celkovej výmery katastra 

 - 2 419,6282 ha, čo predstavuje 40,44%. Územie   katastra   patrí   organizačne   do  LHC  Lokca.

Hospodárenie lesov bude sa rozvíjať podľa Zákona MŽP SR  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. a platných predpisov o hospodárení v lesoch
- ochrana vodných zdrojov 

Obec Lokca je zásobená vodou z dvoch prameňov, ktoré sa nachádzajú v údolí nad hrebeňom Budína (1 221 m.n.m.ň cca 100 m severozápadne od kóty 960 m.n.m. Od obce je predmetná lokalita vzdialená asi 3 km juhovýchodným smerom od obce. 

Pramene, ktoré sa využívané pre zásobovanie obce Lokca, odoberajú zo zvodného prostredia priemerne cca 6,0 l.s-1.V roku  1986 predstavoval odber z dvoch prameňov hodnoty medzi 1,4 – 7,4 l.s-1. Hlavným zdrojom dopĺňania zásob podzemných vôd sú zrážky. Charakter pokryvných sedimentov dovoľuje infiltrovať zrážkovú vodu do podzemných kolektorov. Vodný zdroj je chránený OPVZ 1. a 2. stupňa


Ochranné pásmo vodných zdrojov (OPVZ) I. stupňa sa zriaďuje na zabezpečenie ochrany vodného zdroja v mieste odberu pred negatívnymi zásahmi do jeho najbližšieho okolia a na ochranu vody v tomto objekte pred znečistením.


Ochranné pásmo vodných zdrojov (OPVZ) II. stupňa sa zriaďuje na ochranu výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti vodných zdrojov pred ohrozením zo vzdialených miest. Je určené predovšetkým na ochranu pred mikrobiálnym znečistením, znečistením toxickými a kýmikoľvek inými látkami vodám škodlivými.

Ochranné pásmo II. stupňa je možné rozdeliť na vnútornú a vonkajšiu časť. 
V ochranných pásmach platia nasledovné regulatívy:

OPVZ I. stupňa – je oplotené, pri vstupe do oplotenia bude umiestnená tabuľka s nápisom: Pásmo hygienickej ochrany I. stupňa. Nepovolaným vstup zakázaný! SeVaK OZ Dolný Kubín.

OPVZ II. stupňa  - vnútorná časť – vyhlasuje ho ONV OPLVH rozhodnutím. Toto pásmo sa v teréne neoplocuje, ale sa na lomových miestach vyznačí tabuľkami s nápisom: Pásmo hygienickej ochrany II. stupňa – vnútorná časť. SeVaK OZ Dolný Kubín. Na jeho území platia nasledovné obmedzenia:

- Nepripúšťa sa činnosť, ktorej dôsledkom by bolo znečistenie zdroja podzemnej vody.

- Povoliť sa môže len výstavba zariadení súvisiacich so zachytávaním, čerpaním a úpravou vody.

- Je zakázané zriaďovať zárezy, kameňolomy a vykonávať banskú činnosť a iné zásahy, ktorými sa narušuje pôdna vrstva a zmenšuje sa hrúbka krycích vrstiev.

- Je zakázané skladovať odpady a viesť odpadové vody, nesmie byť v prevádzke také zariadenie, ktoré môže ohroziť akosť a zdravotnú nezávadnosť vôd.

- Zakazuje sa do tohto pásma vyvážať obsah žúmp, močovkových nádrží a hnojovica hospodárskych zvierat, zakazuje sa tu zriaďovanie hnojísk, kompostov a pod.

- Používať prípravky na chemickú ochranu rastlín možno len so súhlasom orgánu hygienickej služby. Perzistentné prípravky, zvlášť typu chlórovaných uhľovodíkov, nemožno vôbec používať. Príprava aplikačných foriem používaných prípravkov sa musí vykonávať mimo územia OPVZ II. stupňa – vnútorná časť.

- Sú zakázaná skládky priemyselných a mestských odpadov, fekálií, kalov a odpadových vôd s obsahom rádioaktívnych látok a toxických zložiek.

- Pre obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v oblasti OPVZ II. stupňa – vnútorného bude vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorý bude rešpektovať všetky zásady a obmedzenia platné pre pásma hygienickej ochrany.

- Na súkromných pozemkoch , ktoré bezprostredne súvisia s OPVZ I. stupňa, vykonať také opatrenia, aby sa zamedzilo úniku odpadových vôd, prípadne iných látok ohrozujúcich akosť vody, na územie I. stupňa .
- ochrana pôdnych zdrojov 

Osobitne chránenou pôdou v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu je pôda minimálne z 5. odvodovej skupiny a pôda s vykonanými investičnými zásahmi. V týchto prípadoch sa odvody zvyšujú o 100%. Najlepšou bonitou v katastri je bonita 6 a teda kataster nemá chránenú poľnohospodársku pôdu.

- ochrana genofondových zdrojov 

V lesných spoločenstvách sú genofondové plochy vyčleňované so zámerom zberu kvalitného semena na obnovu porastov. Platia tu prísne kritéria čo sa týka proveniencie semena, do úvahy sa berú stanovištné predpoklady a výsledky ekologického prieskumu lesov. V jednej veličine sú teda zahrnuté ekologické aj ekonomické ukazovatele. 
EKOLOGICKÁ STABILITA – opatrenia, zásady a regulatívy

Asi polovicu územia zaberajú lesy, ktoré sa všeobecne považujú za jeden z najvýznamnejších ekostabilizačných činiteľov. Napriek tomu možno spomenúť, že hospodárenie v lesoch môže mať rôzny charakter. Existujú ekologické zásady obhospodarovania lesov, ktoré doporučujeme rešpektovať – je to dodržiavanie hygieny porastov, väčšie používanie jemných hospodárskych postupov ako je výberková a podrastová forma hospodárskeho spôsobu, pri lesnej ťažbe a výchovných zásahoch rešpektovanie doby vyvádzania mláďat, individuálne vynechanie hniezdnych stromov z výrubu apod.

Ostatnú voľnú krajinu dopĺňajú pasienky a lúky s porastami drevín rastúcich mimo les. Takáto krajina je tiež pomerne stabilná a nachádzajú sa na nej biotopy iných druhov ako je to v lese. Pre hospodárenie v poľnohospodárskej krajine doporučujeme nasledovné ekologické zásady – obmedziť používanie chemického hnojenia a upraviť prípadnú aplikáciu tak, aby nevznikal nežiadúci odnos do vodných tokov, nepouživať strojovú techniku pri obhospodarovaní podmáčaných plôch na lúkach a pasienkoch – uplatňovanie individuálneho prístupu. 

Menej a málo stabilné sú biotopy orných pôd, ktoré sú nevyhnutné k životu ľudí a preto ich treba obhospodarovať citlivo a tak, aby nedochádzalo k degradácii pôdy a nadmerným odnosom ornice vplyvom erózie. 

Urbanizované prostredie intravilánu obce je pod najintenzívnejším vplyvom človeka s nízkou ekologickou stabilitou, ale možno tu nájsť aj veľmi pozitívne príklady spolužitia človeka a prírody a dokonca posilňovanie niektorých možností pre živočíšstvo (vtáčie búdky). 

2.18.7.  Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie

Životné prostredie tvoria jeho jednotlivé zložky, ktoré majú svoje funkcie a pre ktoré platia vždy špecifické regulatívy.

Limity a regulatívy vyplývajúce z ochrany krajiny

Ochrana krajiny spadá do rámca ochrany prírody v zmysle platného zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Limitom pre vyhlásenie územia za chránené je splnenie predpokladov daných zákonom o ochrane prírody a krajiny. Teda existujúce chránené územia v katastri (CHKO Horná Orava) majú svoje limity zakotvené v znení zákona vrátane prvkov ÚSES (biocentrá, biokoridory). Novonavrhované prvky ÚSES sú miestneho charakteru – biokoridory a interakčné prvky. Prehľadne to možno znázorniť nasledovne:

Limity:

Biocentrum – prítomnosť ekosystémov vytvárajúcich trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev

Biokoridor – možnosť migrácie a výmeny genetickej informácie živých organizmov a ich spoločenstiev

Interakčný prvok – možnosť priaznivého pôsobenia na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom

Chránená krajinná oblasť – druhý stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v prípade, že nebolo schválené zónovanie. V prípade zónovania platí pre zónu A piaty stupeň ochrany, pre zónu B štvrtý stupeň, pre zónu C tretí stupeň ochrany a pre zónu D druhý stupeň ochrany prírody.

Regulatívy:

Biocentrum – chrániť ekosystémy a zachovať prirodzený vývoj spoločenstiev bioty v tomto území a dodržať dlhodobé ciele ochrany

Biokoridor – podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich

Interakčný prvok – zachovanie prvku v štruktúre krajiny

Chránená krajinná oblasť – program starostlivosti alebo program záchrany chráneného územia, ak bol spracovaný

Limity a regulatívy vyplývajúce zo stresových faktorov, rezortných záujmov v krajine a funkcií krajinných štruktúr

Limity:

Lesné hospodárstvo – zaradenie lesov do príslušnej kategórie a hospodárskeho súboru lesných typov na základe prírodných daností

Poľnohospodárstvo – úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

Vodné hospodárstvo – kvalita vodného zdroja, hydrogeologické pomery, smer prúdenia podzemnej vody, výskyt prvkov ohrozujúcich vodné zdroje v hydrologickom povodí

Ochrana prírody – okrem prípadov chránených území prírody platí pre javy v tzv. voľnej krajine všeobecný limit prvého stupňa ochrany prírody a krajiny zo zákona

Urbanizmus – pomery reliéfu, základových pôd a podložia, expozícia k svetovým stranám, lokalizácia pri prístupovej ceste, zdroje energií a možnosti riešenia odpadového hospodárstva

Cestovný ruch – atraktivita prostredia, čistota prostredia, dostupnosť, úroveň a šírka služieb

Poľovníctvo a rybárstvo – úživnosť revíru, stavy poľovnej zvere a predátorov, uplatňovanie iných funkcií lesa

Doprava a energetika – terénne pomery, prítomnosť chránených území na trase línií

Funkcia tvorby krajiny – významnosť prvku z hľadiska vzťahu dominantnosti a vzácnosti v krajine

Funkcia biodiverzity – rôznorodosť rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov

Regulatívy:

Lesné hospodárstvo – platný lesný hospodársky plán so stanoveným tvarom lesa, obnovnou dobou, spôsobom a formou hospodárenia, obnovným a cieľovým druhovým zložením; nutné je dodržiavanie hygieny porastov, snažiť sa o aplikáciu ekologických metód v lesnom hospodárstve – väčšie používanie jemných hospodárskych postupov ako je výberková a podrastová forma hospodárskeho spôsobu, pri lesnej ťažbe a výchovných zásahoch rešpektovanie doby vyvádzania mláďat, individuálne vynechanie hniezdnych stromov z výrubu apod.

Poľnohospodárstvo – uplatnenie vhodnej intenzity hospodárenia podľa prírodných hodnôt lokality, snažiť sa o aplikáciu ekologického poľnohospodárstva – nepoužívanie chemického hnojenia, nepoužiť strojovú techniku pri obhospodarovaní podmáčaných plôch na lúkach a pasienkoch – uplatňovanie individuálneho prístupu

Vodné hospodárstvo – podmienky stupňa pásma hygienickej ochrany vodného zdroja, 

Ochrana prírody – obzvlášť citlivo treba pristupovať v prípadoch plôšok zaradených do kategórie „S“ a „D“, ktoré významne prispievajú k diverzite krajiny. Tu je nevyhnutný individuálny prístup podľa druhu možného vplyvu.

Urbanizmus – jednotlivé stavebné a environmentálne normy

Cestovný ruch – zámery a koncepcie cestovného ruchu, ľudský potenciál pre poskytovanie služieb

Poľovníctvo a rybárstvo – umožniť existenciu predátorov, poľovné právo vykonávať len ako doplnok a pomoc prirodzenému režimu ekosystémov oblasti

Doprava a energetika – odborové koncepcie

Funkcia tvorby krajiny – zachovanie prvku v rámci krajinnej štruktúry, neničiť brehové porasty

Funkcia biodiverzity – vo väčšine prípadov ponechať  prirodzenému vývoju v rámci existujúceho typu krajinnej štruktúry, neodvodňovať umelými zásahmi do pôdy, nevyrubovať krovitú a stromovú vegetáciu, individuálne možno umožniť regulované zásahy pod dohľadom štátnej ochrany prírody

2.18.8.  Vymedzenie zastavaného územia obce

V súčasnosti je zastavané územie obce Lokca  legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vzťahujú sa na ňu odvody a zábery poľnohospodárskej pôdy. V územnom pláne je navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce. Súčasné a navrhované hranice zastavaného  územia obce sú interpretované v grafickej časti územné ho plánu. Predpokladané možné rozšírenie zastavaného  územia obce je vymedzené plochami vhodnými na zástavbu. Prírodné podmienky nedá​vajú možnosť tradičného spôsobu obživy poľnohospodárstvom, lesy tiež nie sú nevyčerpateľné a výrobný sektor predstavuje chov dobytka a drevospracujúca výroba. Vstupom Slovenska do Európskej únie ukazuje sa reálna možnosť v obci pri Družstevnom dvore, vytvoriť podmienky pre vznik nových výrobných areálov. Obec v rámci vlastného prežitia si musí hľadať nové  netradičné zdroje –  rekreácia, cestovný ruch, agroturistika, vidiecka rekreácia a obnova tradičných remesiel.

2.18.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

OCHRANNÉ PÁSMA -TECHNICKÉ ZARIADENIA

Z hľadiska hygienického a technického v riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma: 

- pre napätie 220 kV je ochranné pásmo 20 m od krajného vodiča a pre napätie 22 kV 10m od krajného vodiča,

pre plynovody platia tieto ochranné pásma: 

- ochranné  pásmo navrhovaných  plynovodov je  4 m  od objektov -  mimo zastavaného  územia a v obci 1 m a pre plynovody a prípojky do 500 mm je 8 m na každú stranu od osi plynovudu,
- pre regulačnú stanicu je ochranné pásmo 8 m,
- bezpečnostné  pásmo  pre  STL  plynovody  a  prípojky vo voľnom  priestranstve a nezastavenom území je  10 m,
- pre VTL plynovody   a prípojky nad 4 MPA do 150 mm je 50m a pre VTL plynovod DN 500 – 150 m .  
- cesta druhej triedy má mimo zastavaného územia obce ochranné pásmo 25 m kolmo na os cesty po - oboch stranách vozovky,

cesta tretej triedy má mimo zastavaného územia obce ochranné pásmo 20 m kolmo na os cesty po oboch stranách vozovky,

- pre poľnohospodársky  dvor nemá stanovené ochranné pásmo vzhľadom nato, že je situované mimo zastavaného územia obce,

- poľné hnojiská majú ochranné pásmo 100 m, 

- inžinierske siete miestneho významu /vodovody, kanalizácia, plynovody/ majú ochranné pásmo 1 m. - cintoríny majú – 

- ochranné pásmo 50 m, ak nie je v obci zavedený vodovod.
- V zmysle § 30  leteckého zákona je nutné prerokovať s Leteckým úradom Slovenskej republiky nasledujúce stavby: 


-stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§30ods. 1, písmeno a),


-stavby a zariadenia vysoké 30m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods. 1, písmeno b),


-zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§30 ods. 1. písmeno c),

-zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá  a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d.)

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Ochrana krajiny spadá do rámca ochrany prírody v zmysle platného zákona. Limitom pre vyhlásenie územia za chránené je splnenie predpokladov daných zákonom o ochrane prírody a krajiny. Teda existujúce chránené územia v katastri - CHKO Horná Orava,  majú svoje limity zakotvené v znení zákona vrátane prvkov ÚSES (biocentrá, biokoridory).

 Prehľadne možno vyššie uvedené limity znázorniť nasledovne:

Limity:

Biocentrum – prítomnosť ekosystémov vytvárajúcich trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev
Biokoridor – možnosť migrácie a výmeny genetickej informácie živých organizmov a ich spoločenstiev

Interakčný prvok – možnosť priaznivého pôsobenia na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom

Chránená krajinná oblasť - druhý stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, v prípade zónovania 5. – 2. stupeň ochrany

Chránený krajinný prvok – druhý, tretí, štvrtý alebo piaty stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny
Regulatívy:

Biocentrum – chrániť ekosystémy a zachovať prirodzený vývoj spoločenstiev bioty v tomto území a dodržať dlhodobé ciele ochrany
Biokoridor – podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich
Interakčný prvok – zachovanie prvku v štruktúre krajiny

Chránená krajinná oblasť – program starostlivosti alebo program záchrany chráneného územia, ak bol spracovaný

2.18.10. Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a scelovania pozemkov, pre asanáciu a pre chránené časti krajiny

Navrhovaná urbanistická koncepcia si vyžaduje delenie a sceľovanie parciel podľa textovej a grafickej  časti územnoplánovacej dokumentácie v zmysle uvedených regulatívov a zastavovacích podmienok.

Ide hlavne o vymedzenie dopravných trás, trás technického vybavenia, výrobných areálov a navrhovaných športových a rekreačných areálov.

2.18.11. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Územný plán obce Lokca rieši komplexne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, vecne a časovo koordinuje činností ovplyvňujúce životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade trvalo udržateľného rozvoja. 

Niektoré časti katastrálneho územia je potrebné riešiť podrobnejšie s použitím vybraných regulatívov zóny. Po schválení ÚPN obce Lokca je potrebné detailnejšie riešiť zónu IBV Medzi cintorínom a Poľnohospodárskym družstvom, Lyžiarsky areál Pčelovo + rekreačné domy Pčelovo a Kýčera, Športový areál pri ihrisku a Agroturistický areál.

Územný plán zóny podrobnejšie určí priestorové a zastavovacie podmienky výstavby v riešených častiach.
2.18.12.  Zoznam verejnoprospešných stavieb

Územný plán obce Lokca vymedzuje verejnoprospešné stavby v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 a jeho aktuálnych doplnkov, za ktoré sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby, pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia , stavby pre zneškodňovanie odpadov, pre zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, pre verejnú dopravu, pre verejné školstvo, pre verejnú správu a podobne.

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

1. PRE DOPRAVU:

1.1. napojenie na cestu II/520 – malá okružná križovatka (MOK) 

1.2.  rekonštrukcia autobusových zastávok

1.3.  rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácii

1.4.   realizácia navrhovaných miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

2. PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ

2.1. realizácia OSV – Oravský skupinový vodovod

2.2. realizácia vodojemu 2 x 150 m3
2.3. rozšírenie miestnych rozvodov vody 

2.4. realizácia Kanalizačného skupinového zberača 

2.5. rozšírenie miestnych rozvodov splaškovej kanalizácie 

2.6.  rozšírenie elektrických rozvodov VN

2.7.  vybudovanie 4 nových transformátorových staníc (TS) 

TS 13  -  Pčelovo -  RP 23


TS 14  -  Ulica A  -  RP 14

TS 15  -  Ulica  Z -  RP 10

TS 16  - Ulica  H  -  RP 01

2.6   rozšírenie elektrických rozvodov NN

2.7.  vybudovanie rozvodov plynu.

3. OBČIANSKU VYBAVENOSŤ

3.1. dobudovanie centrálnej zóny pri Obecnom  úrade

3.2. rozšírenie cintorína

3.3. dobudovanie Športového areálu Pri ihrisku

4. PRE VEREJNÚ ZELEŇ

4.1. doplniť a udržiavať brehové porasty vodných tokov

        4.2.  realizácia a údržba parkovej úpravy v strede obce

4.3. realizácia izolačnej zelene okolo poľnohospodárskeho družstva,

        navrhovaných výrobných areálov a cintorínov

Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby je  podkladom pre prípadné vyvlastnenie pozemkov alebo  stavieb podľa par.108, odst.2, písmeno a/ stavebného  zákona, pri stavbách uvedených v časti 1,2 pokiaľ  nebude možné riešenie majetkoprávnych vzťahov dosiahnuť  dohodou alebo iným spôsobom. Verejný záujem na vyvlastnenie sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní.

Plochy a pozemky uvedené v časti 3,4 nepodliehajú vyvlastneniu. Všetky aktivity na uvedených plochách podliehajú prejednaniu v Obecnom zastupiteľstve.

Štatút verejnoprospešných stavieb nadobudnú plánované  objekty schválením Územného plánu obce Lokca ako územnoplánovacej  dokumentácie po ukončení procedurálneho procesu v  rozsahu vyjadrovacieho a schvaľovacieho konania.
2.18.13. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Záväzné časti riešenia sa stanovujú ako 

- regulatívy limít a regulatívov  jednotlivých komplexných jednotiek v rámci katastrálneho územia,

- regulatívy funkčného a priestorového využívania pozemkov a stavieb v rámci zastavaného    územia,

- regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia,

- regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok,

- regulatívy  ochrany životného prostredia
- regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,

- verejnoprospešné stavby.

Schéma záväzných častí je zdokumentovaná aj v grafickej podobe.

Z á v e r e č n é   u s t  a n o v e n i a

V súlade s ustanoveniami § 28, odst. 3 Stavebného zákona v platnom znení je dokumentácia Územného plánu obce Lokca uložená na Obecnom úrade v Lokci, na  Spoločnom stavebnom úrade v Námestove a na Krajskom stavebnom úrade v Žiline.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1. novembra   2007




                                                                               Ing. Miroslav Valčičák         
             


                                                                        starosta obce 
PAGE  
17

